ID-Coo 项目 · 组内技术备忘

检测段 B「单牛自动判定」技术方案

超声占位传感能否替代人工确认？—— 设备、流程与数据口径

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 内部讨论稿，不进入提交报告 |
| 版本 / 日期 | v1 · 2026-10-19 |
| 整理 | 组员 4 |
| 目标读者 | ID-Coo 项目组内部成员（组员 1–5） |
| 用途 | 就「单牛自动判定」方案达成共识 |
| 关联稿件 | 10.19 整合稿 §1、§5.2、§10.1–§10.7 |

目录

一、背景与问题界定	1

（一）表观矛盾与物理根因	1

（二）方案定位	1

二、尺寸约束：整个方案的地基	1

三、设备清单	1

四、判定流程（每头牛一次）	1

五、判定数据与阈值	1

六、阈值标定与验证口径	1

七、与现有稿子的对应关系	1

八、待组内确认的决议点	1

九、适用边界与残余风险	1

元信息	1

核心结论（TL;DR）

超声能高置信度证明「B 段有牛、在哪、在动」，但不能单独证明「只有一头」——单点测距会被遮挡，回波只来自最前面的那头牛。 「仅一头」必须由尺寸约束 + 双门关闭 + 单牛轮廓／时间模板三者共同推出。Version 1 保留人工确认，是因为这个组合的整体可靠性尚未被试验验证，这是刻意的安全默认，不是设计缺陷。 本文给出把该组合做实的具体设备、流程与数据，并列出 6 项待全组拍板的决议点。

## 一、背景与问题界定

本章先说明这处表观矛盾的来源与物理根因，再给出本方案在项目中的定位。

### （一）表观矛盾与物理根因

当前稿子里有两句话看似冲突：

- §10.2 说六个超声点 "monitor occupancy and passage"，并用于佐证读卡结果；

- §10.4 又说 Version 1 仍需员工 "confirm one cow in A" 才能放行。

组内讨论时提出的疑问是：既然超声能佐证单牛，为什么还要人确认？

根因在于单点测距存在遮挡（shadowing）。一个超声探头只测其轴向上的最近距离；若一头牛挡在另一头前面，回波只来自前面那头，探头在物理上就无法分辨「1 头」还是「2 头」。这正是 §10.2 原文 "one echo cannot prove that only one cow is present" 的根据。

因此正确的逻辑链是：① B 段尺寸装不下两头 + ② G1／G2 两端门均关闭 + ③ 轮廓与停留时间符合单牛模板 ⇒ B 内恰好一头。超声在这个链条里承担的是「有牛 + 位置 + 轮廓 + 通行」，而不是「计数」。

Version 1 保留人工确认，是因为链条 ①②③ 的整体可靠性还没有实测数据支撑（§10.4 原话："Process interlocks do not prove safe first entry"）。

### （二）方案定位

表 1　方案定位

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 用「尺寸 + 门联锁 + 超声轮廓 + 时间窗 + 单一 EID」组合，替代逐头人工确认 |
| 范围 | 仅覆盖检测段 B 的单牛判定；不涉及耳标读取策略，不涉及 LIS 上报 |
| 与版本关系 | 即 §10.4 所述 "Automatic entry requires prior validation of separation, anti-pinch protection and exception handling" 的具体化 |
| 落地方式 | v1 保留人工确认作为安全默认；本方案作为 Version 2／试验验证项 |
| 风险口径 | 按 §10.7 P38 统计；零观测错误 ≠ 零风险 |

## 二、尺寸约束：整个方案的地基

这是最硬的一环，全部使用稿中已引用的数据，无需新增文献。

表 2　尺寸约束推导（数据来源均为稿中已引文献）

| 参数 | 数据来源 | 数值 | 推出结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奶牛胸宽（650–749 kg HF） | CIGR 2015，稿中 [30] | 0.60 m | 两头并排需 ≥ 1.20 m |
| 通道净宽（可调 alley） | Arrowquip，稿中 [20] [29] | 526–800 mm | 1.20 m 超出 0.80 m 上限，两头并排物理装不下 |
| 奶牛体长 | CIGR [30] | 1.75 m | 两头首尾相接需 ≥ 3.50 m |
| 奶牛躯干长（实测均值） | Cerqueira 2013（1,054 头），稿中 [31] | 1.708 m | 两头首尾相接需 ≥ 3.42 m |
| B 段设计内长 | 本方案建议值 | 2.0–2.5 m | 2.5 m 小于 3.42 m，首尾两头也装不下 |

推论：只要 B 段净宽 ≤ 800 mm、内长 ≤ 2.5 m，且现场勘察确认（§10.1 P6 已要求 "A farm survey must confirm final dimensions"），两头牛就不可能同时位于 B 内。此时「检测到占用 + G1／G2 均关闭 + 出口未确认」在逻辑上等价于「恰好一头」。

注意：§10.1 P6 已有告诫——"a standard module does not necessarily hold one cow"，且 "Other breeds require a fresh dimensional check"。该约束必须逐场确认，不能默认成立。

## 三、设备清单

下表规格为建议值，需按厂商样本与现场实测确定；稿中 §10.2 已声明 "Six points are provisional"。

表 3　传感设备与安装

| 编号 | 设备与建议规格 | 安装位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-B1 | 超声探头，量程 200–300 cm，窄波束 10–15°，采样 40–60 Hz | B 段纵向第 1 点上方约 1.8–2.0 m（高于肩高 1.44 m [30] 留余量），顶视 | 采集高度轮廓（前半段：肩／背线） |
| U-B2 | 同上 | B 段纵向第 2 点上方同高，顶视 | 采集高度轮廓（后半段：躯干／髋），与 U-B1 交叉确认 |
| U-S1／U-S2 | 同上（可选，成本项） | B 段两侧，离地约 0.9–1.0 m | 横向位置监测，保证牛居中、读距一致 |
| U-A | 同上 | A 缓冲段 | 占位检测：确认 A 段有牛 |
| U-IN | 同上 | 入口 | 占位 + 通行检测 |
| U-N | 同上 | 邻接区 | 邻标签／邻牛监测 |
| U-Q | 同上 | 排队区 | 防跟随牛（follower）检测 |
| 同步单元 | 接入既有 PLC，读门位置反馈 | 控制柜 | 各探头交错发射（staggered），时隙错开 2–5 ms，远小于回波衰减，抑制串扰（稿中 [36]） |

## 四、判定流程（每头牛一次）

出口确认必须由超声 + 门反馈共同完成：§10.4 原文 "Sensors and gate feedback confirm exit; a timer alone cannot" 正是最后一步的依据，也是 planned exit 与 actual exit 对账的数据来源。

表 4　单牛自动判定流程

| 步骤 | 动作 | 判据 / 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 0 开班校准 | 各点测空赛道基准（§10.2 P14 baseline） | 洗栏后必须重测 |
| 1 牛进 A | U-A／U-IN 报 occupied | A 段按单牛尺寸约束 |
| 2 单牛确认 | v1 人工确认 / v2 自动判定 A 内仅一头 | 不确定 → 不进入下一步 |
| 3 进 B | G0 关、G1 开，牛进入 B | — |
| 4 关门 | U-B1／U-B2 须在时间窗内报 occupied | 未报 → 停止，检查探头 |
| 5 扫描窗口 | G1、G2 均关闭；采集 B1／B2 高度轮廓 + 横向位置 + EID 读数 | 数据缺失 → uncertain |
| 6 融合判定 | 按表 5 阈值逐项判定 | 任一项 fail → 转复核栏人工处理（§10.4 P27） |
| 7 放行与出口确认 | 通过 → 接受身份、D 定位、G2 开；U-Q／U-N + 门反馈确认实际出口 | 与 planned exit 不一致 → 记为例外 |

## 五、判定数据与阈值

每个探头输出 40–60 Hz 距离流，衍生以下特征。阈值均为建议初值，必须由试验标定，不在稿中写死。

表 5　判定特征与建议阈值

| 特征 | 判据（建议初值） | 失败含义 |
| --- | --- | --- |
| 占用状态 | empty / occupied / uncertain，带迟滞防抖 | 无回声、数据过期、探头故障 → uncertain |
| 轮廓峰宽 | ≤ 0.75 m（单牛胸宽 0.60 m + 运动余量） | 超宽 → 疑两头并排 |
| 通行时长 | 4–12 s（对应 §10.7 约 24 s／头中 B 段耗时） | 接近翻倍 → 疑两头首尾 |
| 横向偏移 | 距中心 ±0.15 m 内 | 越限 → 读距不可比，判 uncertain |
| 窗口内不同 EID 读数 | = 1 | 大于 1 → 邻标签误读，判 uncertain |
| 出口确认 | U-Q／U-N 与门反馈一致 | 不一致 → 记例外，与 planned exit 对账 |

其中「窗口内不同 EID 读数 = 1」直接回应 §10.2 P16 的邻标签误读问题：即使天线读到旁边牛的标签，只要距离轮廓表明 B 内仅一头，该次读取即被判为邻读并拒绝。

## 六、阈值标定与验证口径

阈值不能拍脑袋定，须按 §10.7 P38 的既有口径在试验中取得：

表 6　验证指标与口径

| 指标 | 口径 |
| --- | --- |
| 确认读准确率 | 对标暂定目标 ≥ 99.5% |
| 覆盖率 | 单独报告，不与准确率混算 |
| 误分流 | 计数并归因（尺寸／轮廓／邻标签／门故障） |
| 例外与接管 | uncertain 次数、转人工次数、净工时 |
| planned vs actual exit | 逐头对账，统计不一致率 |
| 独立性 | 同一牛群重复通行不算独立样本 |
| 风险表述 | 零观测错误 ≠ 零风险，只能给带置信区间的性能 |

## 七、与现有稿子的对应关系

若本方案被采纳，以下段落需同步处理；正式正文仍须由负责同学在 Cadmus 中亲自录入。

表 7　需同步的稿件位置

| 稿中位置 | 现状 | 采纳后的处理 |
| --- | --- | --- |
| §10.2 P14 | 六点、三态、公式 | 末尾补一句边界说明（见下方建议补句） |
| §10.2 P15 | 六点暂定、盲区 | 不变 |
| §10.4 P24 | "Version 1 needs no machine learning" | 改为 "ID-Coo's Version 1 design uses a rule-based state machine…"，锚定 Version 1 = ID-Coo 当前设计 |
| §10.4 P26 | "Version 1 retains staff confirmation…" | 保留；其后补一句 Version 2 自动进栏的前置条件，具体指向本备忘 |
| §10.4 P26 尾句 | "Automatic entry requires prior validation of separation, anti-pinch protection and exception handling" | 补 "（separation criteria and thresholds are specified in the internal single-cow verification memo）" |
| §5.2 SWOT 弱点段 | "a single ultrasonic sensing point cannot establish that only one animal occupies the read zone" | 保留；与 §10.2 补句呼应 |
| Figure 2「Local log + HMI」 | HMI 未定义 | §10.5 首次出现界面处补 "the human–machine interface (HMI) shown in Figure 2" |

§10.2 P14 建议补句（供参考）：These points corroborate occupancy and passage; they cannot by themselves count animals, so single-cow acceptance in Version 1 remains a staff confirmation, to be automated only after the trial validates the separation criteria.

## 八、待组内确认的决议点

以下 6 项需全组拍板，建议在下次组会逐项过：

表 8　决议点清单

| 编号 | 决议事项 | 建议 | 需谁确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | B 段硬约束：净宽 ≤ 800 mm、内长 ≤ 2.5 m，是否采纳为设计红线并写入 §10.1 | 采纳，注明需现场勘察逐场确认 | 组员 4 + 组员 5（尺寸／体尺数据） |
| D2 | 是否将本方案作为 Version 2 条目写入 §10.4 | 写入，作为试验验证项而非交付承诺 | 全组 |
| D3 | 人工确认的触发粒度：全部判据通过才放行，还是仅保留「进栏确认」 | 保留进栏确认（与现稿一致），其余判据用于试验 | 组员 4 |
| D4 | 侧向超声 U-S1／U-S2 是否纳入（成本 vs 轮廓可信度） | 先不纳入，若试验出现横向偏移超标再补 | 组员 4 + 成本负责人 |
| D5 | 阈值是否由试验标定后回填，而非在稿中写死 | 是；稿中只写判据与量纲，不写死数值 | 全组 |
| D6 | 是否需在 §10.2 增加「超声不计数」的显式边界句 | 增加（见表 7 建议补句） | 组员 4 |

## 九、适用边界与残余风险

- 遮挡不可完全消除：即使多点交叉，贴在一起的同侧双牛仍可能骗过轮廓判据。本方案把残余风险显式交给「uncertain → 人工」，而不是声称已解决。

- 动物个体差异：不同品种、体型（尤其干乳期与泌乳高峰期）会改变轮廓模板；§10.1 P6 已要求逐品种重新校核。

- 环境因素：洗栏后水膜、灰尘、冷凝会改变空基准，因此基准必须按班次与洗栏后重测（见表 4 步骤 0）。

- 门机构可靠性：整个「双门关闭 ⇒ 单牛」推理依赖门位置反馈可信；门故障必须判 uncertain 而非默认关闭（与 §10.3 安全层一致）。

- 成本与工时：人工确认时间已计入经济模型（§10.4 P26）；自动化后应按 P38 口径重测净工时，再更新回本期测算。

元信息

- 目标读者：ID-Coo 项目组内部成员（组员 1–5），用于就「单牛自动判定」达成共识

- 前置知识：ID-Coo 报告 §1、§5.2、§10.1–§10.7 内容；超声测距基本原理

- 引用来源：稿中 [20] [29] Arrowquip 可调／分流通道产品页；[30] CIGR 2015 牛舍设计标准；[31] Cerqueira 2013（1,054 头实测）；[35] Banner 超声传感 101；[36] Pepperl+Fuchs 超声 FAQ；稿内 §10.1–§10.7 文本

- 文档性质：内部讨论稿，不进入提交报告；若结论被采纳，正式正文仍须由负责同学在 Cadmus 中亲自录入

- 版本：v1（2026-10-19），组员 4 整理