ID-Coo 项目 · 组内技术备忘

单牛自动判定与例外处理技术方案

v2 · 全自动版 —— 机器判定单牛，人工只处理例外

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 内部讨论稿，不进入提交报告 |
| 版本 / 日期 | v2 · 2026-10-20（取代 v1） |
| 整理 | 组员 4 |
| 目标读者 | ID-Coo 项目组内部成员（组员 1–5） |
| 用途 | 就「全自动单牛判定」统一口径并达成共识 |
| 关联稿件 | 10.19 整合稿 §1、§5.2、§10.1–§10.7、§9 |

目录

一、口径变更与影响面	1

二、判定逻辑与尺寸约束	1

（一）三条件核心逻辑	1

（二）尺寸约束（用最小值，不用均值）	1

三、设备清单	1

四、全自动判定流程（每头牛一次）	1

五、判定数据、阈值与例外率预算	1

（一）判定特征与阈值	1

（二）例外率预算	1

六、四项硬约束（设计红线）	1

七、例外处理：人工到底管什么	1

八、经济性影响与需重算的指标	1

九、需同步的稿件段落	1

十、残余风险与适用边界	1

元信息	1

核心结论（TL;DR）

统一后的口径：取消人工进栏确认，单牛判定完全由机器完成；人工只处理机器分拣出来的例外牛，不再参与常规通行。 超声负责「有牛、位置、轮廓、通行」，不负责计数；「只有一头」由尺寸约束 + 双门关闭 + 两端波束覆盖与通行时长模板三者共同推出。全篇不再区分 Version 1 / Version 2。 该口径可行的前提是四项硬约束——安全层前置、尺寸用最小值、例外率预算、漏判兜底。取消人工确认并未消除风险，只是把它从「人漏看」转移为「机器漏判」，须由这四条红线承接。

## 一、口径变更与影响面

本节先明确「改了什么」，避免组内出现两套并行的说法。

表 1　口径变更对照

| 变更项 | v1（旧口径） | v2（本方案） |
| --- | --- | --- |
| 单牛判定 | 人工确认 A 段内仅一头，才放行进 B | 机器自动判定，无人参与常规通行 |
| 人工职责 | 每头牛进栏确认 + 例外处理 | 仅例外复核（见第七章） |
| 版本表述 | Version 1（人工确认）/ Version 2（自动进栏） | 单一版本，不再分版 |
| 经济性 | 人工确认时间计入成本 | 净工时按例外率重算 |
| 主要风险 | 人漏看、效率低 | 机器漏判（双牛判为一牛），需兜底 |
| 稿件同步 | §10.4「Version 1 retains staff confirmation…」 | 该句须重写（见第九章） |

必须说明：取消人工确认并没有让风险消失，只是把它从「人漏看」转移为「机器漏判」。因此本方案用四道硬约束（第六章）和进/出计数对账（P4）来承接这个转移过来的风险，而不是宣称风险已消除。

## 二、判定逻辑与尺寸约束

「只有一头」这个结论不是任何单个传感器给出的，而是尺寸、门联锁与轮廓三者同时成立时的推论。

### （一）三条件核心逻辑

① B 段尺寸装不下两头 + ② G1／G2 两端门均关闭 + ③ 两端波束覆盖与通行时长符合单牛模板 ⇒ B 内恰好一头

- 尺寸把「两头」从物理上排除掉，是最硬的一环；

- 双门关闭把牛限制在 B 内，使尺寸条件生效；

- 超声轮廓做二次校验，捕捉贴卧、急退等尺寸条件覆盖不到的情形。

超声在这一步的角色是「有牛 + 位置 + 轮廓 + 通行」，不是计数——单点测距会被遮挡，一个回声证明不了只有一头（§10.2 原文）。所以顺序不能颠倒：先用尺寸排除，再用轮廓校验。

### （二）尺寸约束（用最小值，不用均值）

表 2　尺寸约束推导（数据来源均为稿中已引文献）

| 参数 | 数据来源 | 取值 | 推出结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标品种体长最小值 | Cerqueira 2013 报均值 1.708 m [31]；最小值按目标品种保守假设 1.45 m | 1.45 m | 两头首尾相接需 ≥ 2.90 m |
| B 段设计内长 | 本方案建议值 | ≤ 2.50 m | 2.50 小于 2.90，首尾两头装不下 |
| 奶牛胸宽 | CIGR 2015，稿中 [30] | 0.60 m | 两头并排需 ≥ 1.20 m |
| 通道净宽（可调 alley） | Arrowquip，稿中 [20] [29] | 526–800 mm | 1.20 超出 0.80 上限，并排装不下 |
| 肩高（定顶视探头高度） | CIGR [30] | 1.44 m | 顶视探头宜 1.8–2.0 m |

注意：Cerqueira 给的是均值，而尺寸红线必须由最小值决定——决定「能否装下两头」的是最短的那头牛，不是平均身材。1.45 m 为保守假设值，须以目标场实测体长分布确认；若实测最小值更小，B 段长度须相应压缩（B 段内长须小于两倍体长最小值）。§10.1 P6 已告诫「a standard module does not necessarily hold one cow」，该约束必须逐场确认。

## 三、设备清单

规格为建议值，需按厂商样本与现场实测确定；§10.2 已声明「Six points are provisional」。

表 3　传感设备、安全层与安装

| 编号 | 设备与建议规格 | 安装位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-B1 | 超声探头，量程 200–300 cm，窄波束 10–15°，采样 40–60 Hz | B 段入口（G1 内侧上方约 1.8–2.0 m，顶视） | 入口占位触发：牛进入 B 段即触发，作为关闭 G1 的依据 |
| U-B2 | 同上 | B 段出口（G2 内侧上方同高，顶视） | 出口占位触发：与 U-B1 合计通行时长，并确认 B 段清空 |
| U-N | 同上 | 正常回转通道（D 之后） | 实际出口确认：牛已进入正常回转 |
| U-E | 同上 | 复核支路（H 之后） | 实际出口确认：牛已进入复核支路 |
| 安全层 | 独立于 PLC 的安全相关控制 + 机械防护 + 已验证阻碍响应 | 控制柜 | 可独立停止或抑制门驱动；超声不能独立提供防夹 |
| 同步单元 | 各探头交错发射（staggered），时隙错开 2–5 ms | 控制柜 | 抑制串扰（稿中 [36]） |

## 四、全自动判定流程（每头牛一次）

出口确认必须由超声 + 门反馈共同完成（§10.4 原文「Sensors and gate

传感布局精简为四点：B 段进出各一个（U-B1／U-B2），正常回转与复核支路各一个（U-N／U-E）。被裁撤三点的职责去向——U-N 的邻标签监测由「窗口内不同 EID 读数」判据承接；U-Q／U-IN 的防跟随由「G1 关闭期间 B 段物理隔离 + 分支传感确认清空后才放行下一头」承接；U-A 的占位检测由「有界窗口 + 安全层阻碍响应」承接，该环节不属身份关键链路，失败模式是多一个例外或损失数秒，不会造成错误身份。整合稿 §10.2 的六点枚举需同步改为四点（见第九章表 10）。

feedback confirm exit; a timer alone cannot」），这也是 planned exit 与 actual exit 对账的数据来源。重启时控制器须先校验门位置与占位，再决定放行或清空赛道（§10.3），不得直接恢复被中断的动作。

表 4　全自动单牛判定流程（无人工进栏确认）

| 步骤 | 动作 | 判据 / 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 0 开班校准 | 各点测空赛道基准（§10.2 P14 baseline） | 洗栏后必须重测 |
| 1 牛进 A | G0 开启有界窗口放入一头；A 为单牛容量，G0 关闭后由几何隔离（A 段不设传感，见表 3 注） | 窗口超时视为 A 空 → 开 G0 放入下一头 |
| 2 机器判定单牛 | G1 开启入场窗口 → U-B1 触发 → 关 G1；尺寸约束 + 门序判定 B 内仅一头 | U-B1 未触发 → 窗口超时，关 G1 重试 |
| 3 进 B | G0 关、G1 开，牛进入 B | — |
| 4 关门 | U-B1 触发后关 G1 | 未触发 → 停止，检查探头 |
| 5 扫描窗口 | G1、G2 均关闭；U-B1／U-B2 至少一个在位（波束覆盖规则）确认占位；采集通行时长 + EID 读数 | 数据缺失 → uncertain |
| 6 融合判定 | 按表 5 阈值逐项判定 | 任一项 fail → D 分流至复核栏 |
| 7 放行与出口确认 | 通过 → 接受身份、D 定位、G2 开；U-N／U-E 分支传感 + 门反馈确认实际出口 | 与 planned exit 不一致 → 记例外 |
| 8 计数对账 | 进入数与外出数逐头核对 | 不平 → 立即停线排查（P4 兜底） |

## 五、判定数据、阈值与例外率预算

每个探头输出 40–60 Hz 距离流并衍生判定特征；阈值均为建议初值，必须由试验标定，不在稿中写死。

### （一）判定特征与阈值

表 5　判定特征与建议阈值

| 特征 | 判据（建议初值） | 失败含义 |
| --- | --- | --- |
| 占用状态 | empty / occupied / uncertain，带迟滞防抖 | 无回声、数据过期、探头故障 → uncertain |
| 双点覆盖 | U-B1、U-B2 至少一个在位；两端波束带之间无覆盖段 0.9 m 短于最短体长 1.45 m，牛无法藏在两波束之间 | 扫描窗口内两点均空 → uncertain，转人工 |
| 通行时长 | 4–12 s（U-B1 触发至 U-B2 触发） | 接近翻倍 → 疑两头首尾 |
| 读信号强度与读数一致性 | 窗口内读信号强度稳定，且不同 EID 读数一致 | 强度异常或读数不一致 → 读距不可比，判 uncertain |
| 窗口内不同 EID 读数 | = 1 | 大于 1 → 邻标签误读，判 uncertain |
| 出口确认 | U-N／U-E 与门反馈一致 | 不一致 → 记例外，与 planned exit 对账 |

### （二）例外率预算

取消人工确认后，经济性完全取决于例外率：每一次 uncertain 都意味着一头牛进复核栏、一次人工介入。因此必须给每类例外设预算上限，超限即回退。

表 6　例外类型、预算上限与超限动作

| 例外类型 | 预算上限（建议） | 超限动作 |
| --- | --- | --- |
| 轮廓/占位 uncertain | ≤ 5% | 检查探头安装与基准；持续超限则暂停自动进栏 |
| 无标签/不可读 | 按该场历史耳标丢失率估计 | 转复核栏人工验证 |
| 多 EID / 读归属冲突 | ≤ 1% | 复核天线位置与邻标签隔离 |
| planned ≠ actual exit | 趋近于 0 | 每次都必须人工复盘 |
| 设备或门故障 | 趋近于 0 | 安全层直接抑制驱动 |
| 复核栏满/分支堵塞 | ≤ 2% | 停止进栏，排队等待 |
| 偏心致读失败（无侧向监测时） | 由试验数据定（建议 ≤ 3%） | 转复核栏人工验证；持续超限则评估加装单侧探头 |

预算值为建议初值，由试验数据确定后回填；回退策略须写入现场操作程序，而不是停留在纸面。

## 六、四项硬约束（设计红线）

这四条是「取消人工确认」能否成立的前提。任一条不满足，就不应取消人工进栏确认。

表 7　四项硬约束

| 编号 | 硬约束 | 不满足的后果 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 安全层前置：自动进栏以独立安全控制、机械防护、已验证的阻碍响应为前提；超声不能独立提供防夹（§10.3） | 牛只在门区受夹伤，且无人在场及时发现 |
| P2 | 尺寸用最小值：B 段长度小于两倍目标品种体长最小值，且现场勘察逐场确认 | 「双门关闭 ⇒ 单牛」的推理失效，机器可能漏判双牛 |
| P3 | 例外率预算：每类例外设上限并配回退策略，超限即回到辅助进栏 | 例外率失控，人力成本反超人工确认方案 |
| P4 | 漏判兜底：进/出计数对账 + planned 与 actual 不一致报警，作为机器误判双牛为一牛的最后防线 | 漏判无声发生，错误身份直接进入国家记录 |

P4 尤其不能省：它是唯一能在「机器把两头牛判为一头」之后仍然发现问题的机制，靠的是进入数与外出数不平这一硬事实，而不依赖任何传感器的判断。

## 七、例外处理：人工到底管什么

人工不再参与常规通行，但职责并未消失，而是收缩为六类例外的处置。所有动作均在赛道外完成（§10.1、§10.3），官方身份字段的任何变更都需人工批准（§10.5）。

表 8　例外类型与人工动作

| 例外类型 | 触发条件 | 人工动作 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份待定 | 无标签、标签不可读、多 EID | 目视核对官方标识，补录身份或走官方补标流程 | 原始例外与后续关联须可审计 |
| 占位/轮廓不确定 | 无回声、数据过期、故障、轮廓超宽或超时 | 复核栏人工清点，手动分流 | 归因到探头/基准/动物 |
| 设备或门故障 | 安全层抑制、门反馈异常 | 按规程从室外释放牛只，报修 | 维护记录 |
| 出口不一致 | planned 与 actual exit 不一致 | 逐头复盘 | 计入误分流统计 |
| 计数不平 | 进入数不等于外出数 | 立即停线排查 | 强制记录，不可跳过 |
| 复核栏满/堵塞 | 满载或分支堵 | 停止进栏，排队等待 | 计入例外率 |

界面沿用 §10.5 的四态分类（电子已验证／待身份复核／设备赛道故障／人工解决），人工只与后三种交互。

## 八、经济性影响与需重算的指标

取消人工确认会改善净工时，但所有受影响数字都要重算，不能沿用 v1 口径的结果。

表 9　经济性指标重算清单

| 指标 | v1 口径 | v2 口径 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每头人工确认时间 | 计入成本（§10.4） | 取消 | 净工时重新实测 |
| 目标吞吐 150 头/h | 含人工确认 | 理论上限提高 | 试验实测，不纸上推 |
| 试验条件 200 头/90 min | 含人工确认 | 同左 | 试验条件不变 |
| 回本测算 | 按旧净工时 | 按新净工时 | 用最终报价重算（§10.7） |
| 复核栏人力 | 例外处理之一 | 唯一人力项 | 按例外率预算测算 |
| 安装价 £18,500 + £720/年 + £60/年 | 不变 | 不变（复用既有赛道与复核栏） | 不变 |

## 九、需同步的稿件段落

若本方案被采纳，以下段落须同步处理；正式正文仍由负责同学在 Cadmus 亲自录入。

表 10　需同步的稿件位置

| 稿中位置 | 现状 | v2 处理 |
| --- | --- | --- |
| §10.4 P24 | 「Version 1 needs no machine learning」 | 删除版本表述，改为「ID-Coo uses a rule-based state machine and needs no machine learning」 |
| §10.4 P26 | 「Version 1 retains staff confirmation and counts that time in its economics」 | 重写：单牛判定全自动，人工仅处理例外，成本按例外率计 |
| §10.4 P26 尾句 | 「Automatic entry requires prior validation of separation, anti-pinch protection and exception handling」 | 六点枚举改为四点（U-B1／U-B2／U-N／U-E，位置与职责见表 3），并补边界句（见下方建议补句） |
| §10.2 P14 | 六点、三态、公式 | 「Six points are provisional」仍成立；数量与标签随 P14 同步改为四点 |
| §5.2 SWOT 弱点段 | 「Version 1 still relies on staff to confirm single-cow entry」 | 删除该弱点，替换为「例外率与漏判率是主要待验证风险」 |
| §5.2 SWOT 优点段 | 含「planned and confirmed exits」 | 措辞对齐 §10.5 的「planned and actual exit」 |
| §10.7 经济性 | 含人工确认时间 | 按例外率重算后回填 |
| §9 UR 需求（UR1–UR10） | 现十条 | 逐条核对是否因取消人工确认而放宽或收紧 |
| Figure 2「Local log + HMI」 | HMI 未定义 | §10.5 首次出现界面处补「the human–machine interface (HMI) shown in Figure 2」 |

§10.2 P14 建议补句：These points corroborate occupancy and passage; they cannot by themselves count animals, so single-cow acceptance is decided by the machine from section dimensions, closed-gate interlocks, two-beam coverage at the section ends and passage timing, with unresolved cases routed to manual review.

## 十、残余风险与适用边界

- 漏判风险仍在：机器把双牛判为一牛的可能性无法归零，只能由 P4（计数对账 + 出口不一致报警）在事后发现。因此不得对外声称「零误判」，只能给带置信区间的性能（§10.7 P38）。

- 例外率是经济性命门：全部人力成本压在例外率上；若实测例外率显著高于预算，须按 P3 回退到辅助进栏。

- 个体差异：体长分布决定尺寸红线；换品种或换场必须重新校核（§10.1 P6）。

- 环境因素：洗栏后水膜、灰尘、冷凝会改变空基准，必须按班次与洗栏后重测。

- 门机构可靠性：「双门关闭 ⇒ 单牛」的推理依赖门位置反馈可信；门故障必须判 uncertain 而非默认关闭（与 §10.3 安全层一致）。

- 牛群行为：顶牛、急退可能让两头牛同时部分占段；由门序（扫描期间 G1 关闭、B 段物理隔离）与计数对账承接，但须试验验证，不能假定不存在。

- 独立性口径：同一牛群重复通行不算独立样本；零观测错误不等于零风险（§10.7 P38）。

元信息

- 目标读者：ID-Coo 项目组内部成员（组员 1–5），用于就「全自动单牛判定」达成共识

- 前置知识：ID-Coo 报告 §1、§5.2、§10.1–§10.7 内容；超声测距基本原理

- 引用来源：稿中 [20] [29] Arrowquip 可调/分流通道产品页；[30] CIGR 2015 牛舍设计标准；[31] Cerqueira 2013（1,054 头实测）；[35] Banner 超声传感 101；[36] Pepperl+Fuchs 超声 FAQ；稿内 §10.1–§10.7 文本

- 与 v1 的关系：本版取代《组内备忘_ID-Coo单牛自动判定技术方案_v1_20261019.docx》；v1 保留仅供追溯口径变更

- 文档性质：内部讨论稿，不进入提交报告；若结论被采纳，正式正文仍须由负责同学在 Cadmus 中亲自录入

- 版本：v2（2026-10-20），组员 4 整理